НОУ СПО " НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ "

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Методические указания и контрольные задания  для студентов - заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальностям:

"Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ."

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"

"Бурение нефтяных и газовых скважин"

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Ижевск 2015 год.

Методические указания

составлены в соответствии

с примерной программой

по дисциплине «Инженерная графика»

по специальности

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газоневтехранилищ»

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

«Бурение нефтяных и газовых скважин»

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Зам. директора по УР                                                             _______________Е. А. Волохин

Составители: Е. А. Волохин – преподаватель дисциплины

«Инженерная графика

Редактор:

Рецензент:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельное изучение предмета и выполнение заданий рекомендуется вести в следующем порядке:

1.) подробно ознакомиться с рабочей программой предмета;

2.) внимательно прочитать методические указания к каждому заданию (листу);

3.) изучить по указанным учебникам необходимый материал и государственные стандарты, относящиеся к данной теме;

4.) ответить на вопросы для самопроверки, относящиеся к конкретному заданию;

5.) выполнить чертежи задания по своему варианту, оформить их в соответствии с ЕСКД и методическими указаниями.

Чертежи — образцы в данном пособии, служат примерами расположения материала на листе, показывают объем и содержание изучаемой темы и перечерчиванию не подлежат.

Работы, выполненные не по своему варианту или представленные в разрозненном виде не рецензируются преподавателем и не засчитываются. Контрольные работы скрепляются или брошюруются и сдаются в виде альбома формата A3.

2. Основные рекомендации по выполнению чертежей

1. Все чертежи должны выполняться в соответствии со стандартами ЕСКД, отличаться четким и аккуратным оформлением.

2. Чертежи выполняются на листах чертежной бумаги формата A3, спецификации на формате А4. Размеры форматов листов чертежей определены ГОСТ 2.104 — 68 чертеж имеет рамку в соответствии с рисунком 1. Левое поле чертежа используется для брошюровки в альбом. Первый лист чертежа сопровождается основной надписью в соответствии с рисунком 2 (ГОСТ 2.104 — 68 форма 1). Если чертеж выполнен на двух листах, то второй лист чертежа сопровождается основной надписью в соответствии  с рисунком 3 (ГОСТ 2.104 — 68 форма 2а). Для выполнения специфика-
ции применяют основную надпись в соответствии с рисунком 4 (ГОСТ 2.104 — 68 форма 2). Основную надпись располагают в правом нижнем углу формата. На листе формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны формата. При выполнении чертежей, если в задании не указан масштаб, студент выбирает масштаб самостоятельно, согласно ГОСТ 2.302 — 68. Предпочтительным масштабом для учебных чертежей является масштаб  1:1.

4. Начинать работу над чертежом необходимо только после проработки соответствующего материала

по указанной литературе, составления конспекта и ответа на вопросы для самопроверки в рабочих тетрадях.

Выполнение чертежа надо начинать с его компоновки, т. е, с определения главного вида, количества видов основных, дополнительных разрезов, сечений и т. д. Необходимо помнить, что поле чертежа должно быть заполнено равномерно. Выполнение начинают с нанесения осевых и центровых линий, затем наносят основные изображения, после чего выполняют элементы (пазы, проточки и т. д,). Для того, чтобы легче было исправить чертеж, все линии должны быть тонкими.

После выполнения чертежа, все ненужные линии убираются резинкой. Наносятся выносные и размерные линии, выполняются надписи. Обводку чертежа начинают в следующем порядке: вначале обводят дуги и окружности, затем все горизонтальные линии, начиная с верхней рамки, затем все вертикальные линии, начиная с левой рамки, после чего обводят наклонные линии и заполняется угловая надпись.

Толщина линий чертежа должна строго соответствовать ГОСТ 2.303—68,Надписи выполняются по ГОСТ 2.304 — 81, шрифт № 5 (первая буква прописная, остальные строчные).

| ВАРИАНТ В КОТОРОМ СТУДЕНТ РАСПИСАЛСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| ВАРИАНТ В КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант | 15 | 14 | 13 | 12 |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |

3. Правило шифрования чертежа

1ИР15/1  007.ХХХ.ХX

1 - текущий курс обучения
И – интегрированная подготовка

С – «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газоневтехранилищ»

Б – «Бурение нефтяных и газовых скважин»

Р – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

12 - год поступления

1,2 - номер подгруппы (при наличии общей группы)

007 - номер варианта (номер в журнале учебных занятий). 00 - для шифрования сборочных единиц 00 - для шифрования деталей

Контрольная работа №1

Задание №1-1

Тема: Шрифты и линии, деление окружностей на равные части

При заполнении основной надписи (прописной шрифт размером 7 мм, строчный шрифт размером 3,5 мм) и написании размерных чисел используется шрифт по ГОСТу 2.304-81.

ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства. Размер шрифта h — величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. Параметры шрифтов приведены в таблицах 2; 3. Ширина букв и цифр определяется в зависимости от размеров шрифта h.

Задание:  Используя стандартный шрифт размером №10 (ГОСТ 2.304-81), написать буквы и  цифры.  Текст написать размером №5 (Таблица 4 «Текст для задания 1») . Линии чертежа и контур детали выполнить в соответствии с ГОСТ 2.3203-68 (Рисунок 5). Детали необходимо выполнить в соответствии со своим вариантом (Рисунок 6). Общий пример выполнения задания можно посмотреть на рисунке 4 (Формат A3)

Рисунок 4

Рисунок 5

Таблица 2 Конструкция цифр и букв русского алфавита

| Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер, h | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта – высота прописных букв | h | (10/10)*h | 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. |
| Высота строчных букв | c | (7/10) *h | 1,3; 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14. |
| Толщина линий шрифта | d | (1/10) *h | 0,18; 0,25; 0,35;0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2. |
| Расстояние между буквами | a | (2/10) *h | 0,35;0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0. |
| Минимальный шаг строк | b | (17/10) *h |  |
| Минимальное расстояние между словами | e | (6/10) *h |  |

Таблица 3

| Наименование | Ширина букв и цифр | Относительный размер, h |
| --- | --- | --- |
| Прописные буквы | И, Й, Л, Н, Т, Ц, Б, В, К, О, Р, У, Ч, Ь, Э, Я. | (6\10) *h |
|  | Г, Е, З, С, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. | (5\10) *h |
|  | А, Д, М, Х, Ы, Ю. | (7\10) *h |
|  | Ж, Ш, Щ, Ф, Ъ. | (8\10) *h |
| Строчные буквы | а,б,в,г,д,и,й,к,л,н,о,п,р,с,у,е,о,х,ч,ъ,э,я. | (5/10) *h |
|  | ж, т, ф, ш, щ, м. | (7/10) *h |
|  | ю, ы | (8/10) *h |

Таблица 3 Размеры параметров шрифта

Таблица 4 Текст к заданию 1

Рисунок 6

Задание №2-1

Тема: Построение сопряжений и лекальных кривых

Необходимо выполнить контур детали с построением лекальных кривых и сопряжений. Работа выполняется на формате A3 в масштабе 1:1. Линии построения (центры и точки сопряжений необходимо оставить). При построении необходимо учитывать толщину линий.

Линии построения оставить тонким карандашом.

Детали для задания №2-1

Детали с учетом  построения сопряжений

Лекальные кривые с параметрами

Эллипс                                                                                Парабола

Вариант 11 ( AB=90; CD=70)                                            Вариант 12 ( AB=90; CD=70)

Спираль Архимеда                                                              Эвольвента

Вариант 13 ( D=90)                                                                          Вариант 14 ( D=50)

Синусоида

Вариант 15 ( D=90 L=50)

Задание №3- 1

Тема «Проецирование плоскости»

Задание: В соответствии со своим вариантом по таблице 4 необходимо записать координаты точек A, B, С в виде A (x,y,z), например, A(5;8;3) означает, что точка А имеет по оси x координату 5, по оси y координату 8, по оси z координату 3.

В соответствии со своими координатами начертите на формате A3 трехмерную систему координат (ось z вертикальная, ось x горизонтальная , ось у под углом 45 градусов к горизонтали) , постройте на ней три точки А,B,С, а также проекции этих точек ( a-горизонтальная проекция точки  А, а’- фронтальная проекция точки A, a” - профильная проекция точки A), аналогично проекции точки B ( b,b’,b”) и точки С. В пересечении проецирующих лучей точки A с осью X поставьте проекцию ax, c осью Y - ay, с осью Z – az , аналогично проставьте проекции пересечения проецирующих лучей с осями X,Y,Z относительно точек B и С.

Постройте комплексный чертеж (фронтальная плоскость проекции – V (вид спереди, горизонтальная плоскость проекции – H ( вид сверху), профильная плоскость проекции – W (вид слева)). Постройте на комплексном чертеже проекции плоскости ABC ( abc- горизонтальная проекция плоскости, a’b’c’ – фронтальная проекция , a”b”c” – профильная проекция ).

На чертеже укажите тип плоскости , например, ABC – плоскость общего положения.

ПРИМЕР:

Имеются точки с координатами A(12,7,3), B(10;1;9), С(1;4;5).

Построение трехмерной системы координат c построенной плоскостью:

Построение проекций плоскости ABC на комплексном чертеже ( на горизонтальной , профильной и фронтальной плоскостях проекций)

Плоскость ABC- плоскость общего положения ( т. к. не параллельна ни одной из плоскостей проекций)

Таблица 4

| № варианта | Точка A |  |  | Точка B |  |  | Точка C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | У | Z | X | У | Z | X | У | Z |
|  | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 |
|  | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 |
|  | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 15 | 12 | 9 | 7 |
|  | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 9 |
|  | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 |
|  | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 |
|  | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10 | 9 |
|  | 10 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 |
|  | 12 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 |
|  | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 |
|  | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 14 |
|  | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 10 | 6 | 12 |
|  | 13 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
|  | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 15 |
|  | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 7 | 14 |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

Задание №1-2. Тема: эскиз детали

Указания к выполнению задания по эскизам деталей

На листах чертежной или писчей бумаги формата А4 или А3 либо на бумаге в клетку или миллиметровой бумаге карандашом выполнить эскиз детали (вид спереди , слева и при необходимости сверху).

Последовательность действий при  выполнении эскиза детали (рис.12-14).

- Определить название детали, ее назначение, материал, из которого она изготовлена, тип детали, к которому она относится, и способ её изготовления.

- Изучить форму детали. Выяснить из каких простых геометрических тел: призма, пирамида, цилиндр, конус, шар - состоит деталь.

- Определить размеры отдельных элементов детали и ее габаритные размеры. Так как эскизы выполняются не с реальной детали, которую можно обмерить, а с рисунка, и реальные размеры всех элементовдетали установить невозможно, необходимо самостоятельно один из размеров условно принять за единицу, а все остальные размеры рассматривать в пропорции по отношению к нему.

- Выбрать главный вид детали и ее положение на этом изображении. Напомним, что главный вид должен давать наиболее полную информацию о детали. Деталь на изображении должна быть расположена либо в соответствии с ее положением в готовом изделии (сборочной единице), либо в положении, в котором деталь находится при наибольшем количестве технологических операций обработки.

- Детали вращения типа «вал» и типа «втулка», имеющие ось вращения и преобладающее количество токарных операций (обрабатываемые на токарных станках): валы, втулки, штуцера, шпиндели, фланцы, шестерни и др.,  следует располагать так, чтобы ось вращения была горизонтальна и параллельна основной надписи чертежа (рис.13а-в).

- Штампованные детали располагают на главном виде в соответствии с их положением в процессе штамповки.

- Сложные корпусные детали: основания, крышки, подвески, кронштейны и пр., изготовляемые литьем и подвергающиеся сравнительно небольшому числу операций механической обработки, располагают на главном виде либо в соответствии с их положением в готовом изделии, либо в положении,  в котором деталь находится при наибольшем количестве технологических операций обработки. (рис.13г).

- Детали, имеющие элемент шестигранник, нужно располагать так, чтобы на главном виде проецировались три его грани .

- Определить необходимое количество изображений. Согласно требованиям ГОСТ 2.305-68 количество изображений (видов, разрезов, сечений) на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления форма изделия и нанесения размеров при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей. Так, например:

- для детали типа «вал» (рис.13а): главный вид с необходимыми местными разрезами и вынесенные сечения, поясняющие поперечную форму отдельных элементов детали; если в состав отдельных поверхностей вала включены гранные поверхности (квадрат, шестигранник) или имеют поверхность, как на детали 3 рис. 14, то необходимо построение вида слева;

- для детали типа «втулка» достаточно одного изображения, на котором соединены половина вида спереди и половина фронтального разреза; если в состав отдельных поверхностей детали включены гранные поверхности (квадрат, шестигранник), то необходимо построение вида слева или сечения (рис.13б);

- для детали типа «фланец», имеющей равномерно расположенные отверстия по окружности, достаточно одного изображения, на котором соединены половина вида спереди и половина фронтального разреза; если центральное посадочное отверстие имеет шпоночный паз или шлицы, то необходимо построение вида слева;

- для детали типа «зубчатое колесо» достаточно фронтального разреза; если центральное посадочное отверстие имеет шпоночный паз или шлицы, то необходимо построение вида слева (рис.13в);

Линии невидимого контура рекомендуется по возможности не применять. Внутренние формы деталей рекомендуется показывать с помощью разрезов и сечений.

Отдельные мелкие элементы детали (канавки, проточки) рационально изображать с помощью выносных элементов.

- Выбрать формат листа бумаги для эскиза. Так как на этом задании отрабатывается глазомер студента и умение проводить прямые линии, дуги окружностей и окружности от руки без применения чертежных инструментов, то желательно, чтобы была использована не бумага в клеточку, а белая бумага, лучше чертежная.

- Оформить выбранный чертежный формат: нанести внутреннюю рамку и основную надпись чертежа (форма №1 ГОСТ 2.104-68). В этом случае разрешается использование линейки и угольника. Также разрешается использование уже оформленных типографским способом чертежных форматов. Заполнить основную надпись чертежа. Указать наименование детали, обозначение изделия, материал (сталь, чугун, бронза и др.) с указанием марки и стандарта (рис.12а).

- Разметить поле эскиза (рис.12а). Так как на эскизах не соблюдаются стандартные масштабы и размеры элементов изделия, а только пропорциональное соответствие между ними, необходимо выбрать примерную величину изображений. Т.е. определить размеры прямоугольников, в которые должны быть вчерчены выбранные изображения, с таким условием,  чтобы они были пропорциональны соответствующим габаритным размерам изделия. Между прямоугольниками оставить свободное место для нанесения размеров. Для деталей типа «зубчатое колесо» предусмотреть место в правом верхнем углу формата для таблицы параметров.

- Внутри прямоугольников нанести осевые и центровые линии.

- Тонкими линиями построить ориентировочные контуры будущих изображений, глазомерно соблюдая пропорции между размерами отдельных элементов изделия (рис.12б).

- Выполнить тонкими линиями разрезы и сечения без нанесения штриховки. Изобразить мелкие элементы детали: канавки, фаски, закругления, линии переходов и т.п. (рис.12в).

- Проверить выполнение изображения. Обвести все линии видимого контура детали сплошной основной толстой линией мягким карандашом. Сплошными тонкими линиями нанести штриховку на изображениях разрезов и сечений (рис.12г).Нанести выносные, размерные линии со стрелками. Помнить, что минимальное расстояние между параллельными размерными линиями не должно быть менее 7мм. Нанести условные знаки радиусов, диаметров, квадратов, буквенное обозначение резьбы, фасок, уклонов, конусности. Числовые значения размеров не указывать. Числовые значения размеров указываются только в случае выполнения эскиза реальной детали, когда выполняется ее обмер.

Рисунок 12

Рисунок  13

ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗАНИЯ №1 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2

Рисунок 14

14

ЗАДАНИЕ №2-2 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2

Тема: Построение третьей проекции модели по двум заданным. Разрезы

Содержание листа: по двум проекциям модели построить третью, сделать необходимые разрезы и построить аксонометрическую проекцию с вырезом 1/4 передней части. Формат АЗ.

Целевое назначение листа: освоить правила и методы изображений: сечений, разрезов деталей па чертежах всех отраслей промышленности ГОСТ (2.305 — 68) закрепить приемы выполнения технического рисунка предмета.

Порядок выполнения листа:

1. По данным своего варианта выбрать деталь. Проанализировать се форму, определить количество видов (основных, дополнительных и т. д.).

2. Продумать какие разрезы необходимо выполнить, для того, чтобы показать внутреннее строение детали; на каких проекциях их выполнять.

3. Определить масштаб изображений, продумать компоновку листа с учетом размещения па нем и аксонометрической проекции детали.

4. Выполнить в тонких линиях все построения, включая разрезы и аксонометрическую проекцию. Удалить все лишние, в том числе и линии невидимого контура, который выявлен в разрезах.

5. Нанести размеры и выносные линии, проставить размерные числа.

6. Нанести штриховку.

7. Обвести чертеж.

8. Заполнить основную надпись чертежа.
Образец листа дан на рисунке 15.

При совмещении вида с разрезом линии невидимого контура, выявленные в разрезе, на виде не изображаются.

Вопросы для самоконтроля:

1. Угол наклона штриховки, расстояние между линиями штриховки. В каком случае изменяется угол наклона штриховки?

2. Выполнение штриховки при сложном расположении двух и более
деталей.

3. Особенности штриховки узких площадок и больших площадей.

4. Название видов и их расположение на чертеже. .

5. Какое изображение называется дополнительным видом и как оно отмечается на чертеже?

6. Какое изображение называется местным видом и как оно отмечается на чертеже?

7. Как указывается на чертеже положение секущих плоскостей и какой надписью отмечается разрез?

8. В каких случаях не отмечается положение секущей плоскоскости и разрез не сопровождается надписью?

Рисунок 15

ДЕТАЛИ К ЗАДАНИЮ №2-2

Задание №2-3

Тема: Резьба, разъемные соединения, оформление сборочного чертежа и спецификации.

Содержание листа: Вычертить на формате АЗ сборочный чертеж соединения трех деталей стандартными крепежными деталями. Крепежные детали вычертить по условным соотношениям. Сборочный чертеж выполнить с применением рекомендуемого ГОСТ 2.315— 68 упрощений и условностей. Выполнить спецификацию сборочного чертежа на формате А4.

Спецификацию оформлять чертежным шрифтом.

Целевое назначение листа: Изучить тему "Резьба", «Разъемные соединения», «Сборочный чертеж» Обозначения резьб. Стандартные крепежные детали. Научиться изображать крепежные детали по условным соотношениям, резьбовые соединения. Знать об упрощениях применяемых на сборочных чертежах при изображении крепежных деталей с резьбой. В соответствии со своим вариантом и заявленным диаметром метрической резьбы разъемного соединения ( d соответствует диаметру резьбы. При резьбе М14 диаметр будет равен d=14.) необходимо выполнить сборочный чертеж на формате A3 и спецификацию на формате A4.

Пример выполнения указан на рисунке 16 (сборочный чертеж), 17 ( спецификация).

Для определения параметров болтов , шпилек, винтов необходимо воспользоваться приложениями Б-Г. Все разъемные соединения выполняются с учетом упрощений, определенные при сборочных чертежах ( 1. На гайках и стержнях болтов, шпилек , винтов фаски не ставятся; зазор между отверстием и стержнем болта, шпильки, винта не ставится; параболические переходы на гайках не изображаются; резьба ставится вдоль всего стержня болта , шпильки , винта.

ПРИМЕР (СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ – формат А3)

Рисунок 16

ПРИМЕР (СПЕЦИФИКАЦИЯ – ФОРМАТ А4)

Рисунок 17

Размеры к заданию

Чертеж балансира выполнять по размерам образца. Стандартные изделия применить согласно своему варианту (табл. 1). М10 – резьба метрическая диаметр 10 миллиметров, в этом случае диаметр болта равен d=10 миллиметров. То есть М = d.

Таблица 1

| Вариант | Болт (М=d) | Шпилька (М=d) | Винт (М=d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М18 ГОСТ 7798-70 | М16 ГОСТ 22032-76 | М18 ГОСТ 17475-78 |
| 2 | М10 ГОСТ 7798-70 | М10 ГОСТ 22032-76 | М6 ГОСТ 17475-78 |
| 3 | М10 ГОСТ 7798-70 | М10 ГОСТ 22032-76 | М8 ГОСТ 17475-78 |
| 4 | М10 ГОСТ 7798-70 | М10 ГОСТ 22032-76 | М10 ГОСТ 17475-78 |
| 5 | М12 ГОСТ 7798-70 | М10 ГОСТ 22032-76 | М8 ГОСТ 17473-80 |
| 6 | М12 ГОСТ 7798-70 | М12 ГОСТ 22032-76 | М10 ГОСТ 1491-80 |
| 7 | М12 ГОСТ 7798-70 | М12 ГОСТ 22032-76 | М12 ГОСТ 1491-80 |
| 8 | М14 ГОСТ 7798-70 | М12 ГОСТ 22032-76 | М10 ГОСТ 17473-80 |
| 9 | М14 ГОСТ 7798-70 | М14 ГОСТ 22032-76 | М12 ГОСТ 1491-80 |
| 10 | М14 ГОСТ 7798-70 | М12 ГОСТ 22032-76 | М14 ГОСТ 17473-80 |
| 11 | М16 ГОСТ 7798-70 | М14 ГОСТ 22032-76 | М12 ГОСТ 17475-78 |
| 12 | М16 ГОСТ 7798-70 | М16 ГОСТ 22032-76 | М14 ГОСТ 17475-78 |
| 13 | М16 ГОСТ 7798-70 | М14 ГОСТ 22032-76 | М16 ГОСТ 17475-78 |
| 14 | М18 ГОСТ 7798-70 | М16 ГОСТ 22032-76 | М18 ГОСТ 17475-78 |
| 15 | М18 ГОСТ 7798-70 | М18 ГОСТ 22032-76 | М16 ГОСТ 17475-78 |

Приложения:

Определение относительных размеров для болтового соединения

Резьбовые соединения и их изображение на чертежах.

Болтовое соединение — соединение деталей, осуществляемое с помощью болта, гайки и шайбы.
Чертеж болтового соединения принято вычерчивать упрощенно, так, как это показано на рис. 210.

Рассмотрим последовательность выполнения чертежа болтового соединения:

1. Вначале изображают соединяемые детали.
2. Изображают болт.
3. Изображают шайбу.
4. Изображают гайку.

В учебных целях принято вычерчивать болтовое соединение по относительным размерам. Относительные размеры элементов болтового соединения определены и соотнесены с наружным диаметром резьбы. Они приведены на рис. 210.

Рассмотрим пример определения относительных размеров для болтового соединения, осуществляемого болтом, имеющим размеры М10 (d=10 мм):
—  диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника D=2d(2xl0=20 мм);
—  высота головки болта h=0,7d(0,7x10=7 мм);
—  длина резьбовой части lо=2d+6(2xl0+6=26);
—  высота гайки H=0,8d(0,8x10=8 мм);
— диаметр отверстия под болт d=l,ld(l,1x10=11 мм);
—  диаметр шайбы Dш=2,2d (2,2x10=22 мм);
— высота шайбы S=0,15d(0,15x10=1,5 мм).

Винтовое соединение — соединение деталей, осуществляемое с помощью винта, ввинчиваемого в одну из соединяемых деталей, либо винта, шайбы и гайки.

Рассмотрим последовательность (рис. 211) выполнения чертежа винтового соединения:

1. Вначале изображают соединяемые детали. Одна из них имеет резьбовое отверстие, в которое ввинчивается резьбовой конец винта. На разрезе резьбовое отверстие показывается частично закрытым резьбовым концом стержня винта. Другая соединяемая деталь показывается с зазором, существующим между цилиндрическим отверстием верхней соединяемой детали и винтом.
2. Затем изображают винт.

Шпилечное соединение — соединение деталей, осуществляемое с помощью шпильки, один конец которой вворачивается в одну из соединяемых деталей, а на другой надевается присоединяемая деталь, шайба и затягивается гайка.

Чертеж шпилечного соединения выполняют в следующей последовательности:

1. Изображают деталь с резьбовым отверстием.
2. Изображают шпильку.
3. Вычерчивают изображение второй соединяемой детали.
4. Изображают шайбу.
5. Изображают гайку.

При выполнении чертежей болтового, винтового, шпилечного соединений используются следующие упрощения:

— не изображают фаски на шестигранных и квадратных головках болтов, винтов и гаек, а также на его стержне;
— допускается не показывать зазор между стержнем болта, винта, шпильки и отверстием в соединяемых деталях;
— при построении чертежа болтового, винтового, шпилечного соединений на изображениях гайки и шайбы линии невидимого контура не проводят;
— болты, гайки, винты, шпильки и шайбы на чертежах болтового, винтового и шпилечного соединений показывают нерассеченными, если секущая плоскость направлена вдоль их оси;
— при вычерчивании гайки и головки болта, винта сторону шестиугольника берут равной наружному диаметру резьбы. Поэтому на главном изображении вертикальные линии, ограничивающие среднюю грань гайки и головки болта, совпадают с линиями, очерчивающими стержень болта.

5 Рекомендуемая литература

1. Р. С. Миронова, Б. Г. Миронов Инженерная графика. М., 2003.

2. И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский Черчение для техникумов. М., 2002

3. Дружинин Н.С. Чувиков Н. Т. Черчение. М., 1982.

4. Боголюбов С. К., Воинов А. В. Черчение. М., 1981

5. Федоренко   В.    А.,    Шошин   А.    И.  Справочник по машиностроительному черчению. Л., 1982.

6. Стандарты ЕСКД и др. М., 1968 г. и последующие издания.

Кроме вышеперечисленной литературы можно использовать любую другую литературу по черчению, но соответствующую новым стандартам ЕСКД. Кроме того, в курсе черчения изучаются следующие ГОСТы:

| Кроме того, в курсе черчения изучаются следующие ГОСТы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.001 – 70 2.108 - 68 2.303 - 68 2.307 - 68 2.367 - 68 | 2.101 - 68 2.109 - 68 2.304 - 68 2.311 - 68 2.770 - 68 | 2.109 – 73 2.301 – 68 2.305 – 68 2.312 – 68 2.780 – 68 | 2.107 – 68 2.302 – 68 2.306 – 68 2.315 – 68 |
| Стандарты, содержание которых частично изучается в курсе "Черчение" и в полном объеме в курсах "Детали машин" и "Основы взаимозаменяемости": |  |  |  |
| 2.101 - 68 2.108 – 68 2.312 – 68 2.401 – 68 2.404 – 68 2.411 – 68 | 2.102 – 68 2.201 – 68 2.313 – 68 2.402 – 68 2.405 - 68 | 2.104 - 68 2.105 - 95 2.315 - 68 2.409 - 68 2.406 - 68 | 2.107 – 68 2.310 – 68 2.316- 68 2.403 – 68 2.407- 68 |